# Cuantificación Volumétrica de Fibrosis Pulmonar mediante Radiómica y Machine Learning

## ETAPA 1: Preprocesamiento y Preparación de la Imagen

Antes de extraer ROIs, las tomografías deben estandarizarse.

- Entrada: Base de datos cruda de tomografías (archivos DICOM).

- Qué hacer:

  - Anonimización y Conversión: Convertir los DICOM a un formato de investigación médico como NRRD o NIfTI usando 3D Slicer. Estos formatos guardan toda la imagen 3D en un solo archivo conservando la metadata espacial.

  - Remuestreo Isotrópico (Crucial): Las tomografías suelen tener vóxeles rectangulares (ej. 0.7 x 0.7 x 1.5 mm). Se debe aplicar un remuestreo mediante filtros B-spline para que todos los vóxeles midan exactamente lo mismo (ej. 1x1x1 mm).

  - Eliminación de Vías Aéreas y Vasos: En 3D Slicer, usando el módulo Segment Editor, aplicás la herramienta Threshold (Umbral) limitando los valores entre -1024 HU y -950 HU para capturar el aire. Luego usás la herramienta Islands (Keep largest island) para quedarte solo con la tráquea y el árbol bronquial principal. Esto genera una "máscara de exclusión".

  - Otras herramientas: Voxel Resampling, Bin Width, Normalization, Discretización niveles de gris, etc.

- Salida: Volúmenes CT preprocesados (1x1x1 mm) + Máscaras de exclusión del árbol bronquial.

## ETAPA 2: Segmentación y Definición de ROIs (Regions of Interest)

Creación de la base de datos "Ground Truth" que usará el modelo para aprender.

- Entrada: CTs preprocesados.

- Qué hacer:

  - ¿Tamaño recomendable? Usá ROIs 3D (esferas o cubos) en lugar de polígonos 2D. La textura en 3D aporta muchísima más información. Un diámetro de 10 a 15 mm es el estándar, ya que es lo suficientemente grande para capturar el patrón fibrótico, pero lo suficientemente pequeño para no agarrar tejido mixto.

  - ¿Puedo usar cortes distintos? Sí. Al hacer ROIs esféricos 3D en 3D Slicer, automáticamente estarás abarcando múltiples cortes (slices). Ubicá estas esferas en los ápices, bases y zonas medias del pulmón.

  - ¿Cuántos ROIs necesito? Se busca un equilibrio de clases 1:1. Si extraés 300 ROIs de pulmón sano, debés extraer 300 ROIs de pulmón fibrótico. Para arrancar una prueba sólida, apuntá a unos 300-500 ROIs por clase.

  - ¿Cómo guardarlos? Desde 3D Slicer, exportá las segmentaciones como archivos .nrrd o .nii.gz (NIfTI). NUNCA como imágenes jpg/png. Se guardan en dos directorios lógicos: dataset/sanos/ y dataset/fibrosis/.

- Salida: Dataset etiquetado (Archivos de imagen .nrrd + Archivos de máscara .nrrd correspondientes).

## ETAPA 3: Extracción de Características Radiómicas (Feature Extraction)

Transformación de imágenes médicas en datos matemáticos explotables.

- Entrada: Dataset de la Etapa 2.

- Qué hacer: Crear un script en Python usando la librería PyRadiomics.

  - Configurar un archivo de parámetros YAML. Es clave definir el binWidth (ancho de histograma), típicamente en 25 HU para pulmón.

  - PyRadiomics calculará sobre cada ROI características de Forma (Shape), Primera Orden (Histograma) y Textura (GLCM, GLRLM, GLSZM, etc.).

- Salida: Una tabla Excel / Archivo CSV con ~100-120 columnas (características) y tantas filas como ROIs hayas extraído.

## ETAPA 4: Selección de Características (Feature Selection)

PyRadiomics devuelve demasiadas variables. Si metemos todo al modelo de Machine Learning, sufrirá de "maldición de la dimensionalidad" (memorizará los datos pero no servirá para pacientes nuevos).

- Entrada: CSV crudo de características.

- Qué hacer: Aplicar un algoritmo de reducción con Scikit-Learn en Python.

  - Modelo Recomendado: LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator).

  - ¿Por qué? Porque penaliza las características redundantes llevándolas a cero. Es interpretable médicamente (te dirá exactamente cuáles 10-15 características de textura definen la fibrosis) y es el estándar absoluto en papers de radiómica.

  - Alternativa: mRMR (Minimum Redundancy Maximum Relevance).

- Salida: Un CSV filtrado (Dataset final) con solo las variables más fuertes e independientes (ej. las 15 mejores características).

## ETAPA 5: Entrenamiento y Validación del Modelo (Machine Learning)

La fase de IA, donde el modelo aprende a diferenciar patrones.

- Entrada: Dataset con las características seleccionadas.

- El problema del Data Leakage (ROIs del mismo paciente):

  - Como sacaste múltiples ROIs de un mismo paciente, NO podés hacer una división aleatoria simple.

  - Solución obligatoria: Usar GroupShuffleSplit de Scikit-Learn. Agrupás los datos por "ID_Paciente". Esto garantiza que todos los ROIs del Paciente 1 caigan en Entrenamiento, y todos los del Paciente 2 caigan en Validación, impidiendo que el modelo haga trampa reconociendo al paciente.

- Porcentaje de Validación: Lo estándar es 70% o 75% para Entrenamiento y 30% o 25% para Validación (Testing). Siempre dividiendo a nivel paciente, no a nivel ROI.

- Modelos de ML recomendados:

  - Random Forest (El más recomendado para iniciar):

    - Ventajas: Muy resistente al sobreajuste, maneja bien relaciones no lineales, requiere poco ajuste de hiperparámetros y da un nivel de "importancia de variables" muy útil.

    - Desventajas: Es una "caja negra" un poco más compleja de explicar médicamente que un modelo lineal.

  - Support Vector Machine (SVM):

    - Ventajas: Excelente para datasets radiómicos de tamaño moderado. Maximiza el margen entre sano/enfermo.

    - Desventajas: Muy sensible a la escala de los datos (requiere normalización estricta).

  - XGBoost:

    - Ventajas: El modelo tabular más potente y ganador de competiciones. Alto rendimiento.

    - Desventajas: Propenso a sobreajustarse (overfitting) si el dataset es pequeño. Requiere ajustar muchos hiperparámetros.

- Salida: Modelo Predictivo Entrenado y evaluado (métricas: AUC-ROC, Sensibilidad, Especificidad, Accuracy).

## ETAPA 6: Aplicación y Cuantificación Volumétrica Final (Deploy)

El objetivo final del proyecto.

- Entrada: Tomografía de un paciente NUEVO.

- Qué hacer:

  - El script segmenta el pulmón entero (excluyendo vías aéreas).

  - Usa un algoritmo de "Ventana Deslizante" (Sliding Window): Escanea todo el pulmón parche por parche (del tamaño de los ROIs originales).

  - El modelo clasifica cada parche: Sano (0) o Fibrótico (1).

  - Cálculo final: (Volumen de parches clasificados como fibróticos / Volumen pulmonar total evaluado) * 100.

- Salida: Reporte cuantitativo clínico: "Paciente X presenta un xx% de compromiso pulmonar fibrótico".

### Resumen de Herramientas Open Source a utilizar:

- Visualización y Segmentación: 3D Slicer.

- Extracción de features: PyRadiomics.

- Lenguaje de programación: Python 3.

- Machine Learning y Feature Selection: Scikit-Learn.

- Manejo de datos: Pandas y NumPy.